Manual Tecnico

# Sistema de Control Drone con Sensores

# y Navegacion Autonoma

Version 1.0.0  |  Mayo 2026

Documentacion tecnica del proyecto: back-mavlink

## 1. Introduccion

El presente documento describe la arquitectura, diseno e implementacion del sistema de control y telemetria para drones "back-mavlink". Se trata de una plataforma de codigo abierto que integra un backend en Python (FastAPI) con una aplicacion movil en React Native, utilizando el protocolo MAVLink para la comunicacion con el controlador de vuelo (Pixhawk/ArduPilot).

El sistema incorpora tres sensores principales para la percepcion del entorno:
- MTF01: sensor ultrasonico para deteccion de obstaculos frontales
- YDLIDAR X4PRO: laser de barrido 360° para mapeo de obstaculos perimetrales
- RealSense D435i o webcam USB: vision artificial con YOLOv8

Estos sensores alimentan un modulo de navegacion autonoma que permite al dron desplazarse a waypoints evitando obstaculos en tiempo real.

## 1.1 Stack tecnologico

| Componente | Tecnologia | Version |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python + FastAPI + Uvicorn | 3.12 / 0.104 / 0.24 |
| Comunicacion drone | pymavlink | 2.4.41 |
| Base de datos | PostgreSQL 15 (opcional) | 15 |
| Sensores I2C | smbus / smbus2 | - |
| Sensores serial | pyserial | 3.5 |
| Vision artificial | OpenCV + YOLOv8n | 4.8.1 |
| App movil | React Native + TypeScript | 0.83.1 |
| Mapas | react-native-maps | 1.27.1 |
| Contenedores | Docker + docker-compose | - |

## 1.2 Estructura del proyecto

back-mavlink/
  backend/
    main.py              # Punto de entrada FastAPI
    config.py            # Variables de entorno y auto-deteccion
    mavlink/
      controller.py      # MAVController (facade principal)
      connection.py      # MAVLinkConnection (gestion de conexion)
      commands.py        # DroneCommands (envio de comandos MAVLink)
      telemetry.py       # DroneTelemetry (lectura de datos)
      rc_override.py     # RCOverrideController (control RC)
      geo_utils.py       # Utilidades de conversion GPS
    sensors/
      base.py            # Clase abstracta BaseSensor + dataclasses
      mtf01.py           # Driver MTF01 (I2C addr 0x57)
      ydlidar_x4.py      # Driver YDLIDAR X4PRO (USB serial)
      obstacle_map.py    # Mapa de ocupacion 2D
      manager.py         # SensorManager (loop 20 Hz)
    navigation/
      avoidance.py       # ObstacleAvoidance (evitacion)
      planner.py         # PathPlanner (planificador de rutas)
      controller.py      # NavigationController (loop 5 Hz)
    api/
      rest.py            # Endpoints REST
      websocket.py       # WebSocket de telemetria
      camera_stream.py   # Streaming de video
    vision/
      detector.py        # Detector YOLOv8
    db/
      database.py        # Conexion PostgreSQL
      models.py          # Modelo SQLAlchemy
      repository.py      # Operaciones CRUD
    assets/models/       # Pesos de YOLOv8
  mobile/
    src/
      App.tsx            # Componente raiz
      config.ts          # Configuracion de red
      context/
        DroneContext.tsx  # Contexto global + WebSocket + DEMO
      screens/
        DroneControlScreen.tsx  # Pantalla principal
        GPSScreen.tsx           # Mapa GPS
        TelemetryScreen.tsx     # Datos de telemetria
        WaypointScreen.tsx      # Gestion de waypoints
      components/
        Joystick.tsx     # Joystick virtual
        StatusBar.tsx    # Barra de estado
        TacticalButton.tsx # Botones animados
  scripts/
    actualizar_docs.py   # Generador de documentacion
  documentacion/         # Documentos generados
  docker-compose.yml     # Orquestacion Docker
  Dockerfile             # Imagen del backend

## 2. Arquitectura del backend

El backend sigue una arquitectura modular basada en el patron de diseno Facade. El modulo central es MAVController, que actua como fachada unificada para todas las operaciones del dron, ocultando la complejidad de los modulos subyacentes (conexion, comandos, telemetria, control RC).

## 2.1 MAVController (controller.py)

MAVController es el punto de entrada principal para toda interaccion con el dron. Implementa un patron de delegacion: en modo real, redirige cada metodo a los objetos internos MAVLinkConnection, DroneCommands, DroneTelemetry y RCOverrideController. En modo SIM, redirige todos los metodos a _SimulatedController, que genera datos sinteticos realistas sin hardware.

| Metodo | Parametros | Descripcion | Modo SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| arm() | force: bool | Arma los motores | Simulado |
| disarm() | force: bool | Desarma los motores | Simulado |
| set_mode() | mode: str | Cambia modo de vuelo | Simulado |
| takeoff() | altitude: float | Despegue autonomo | Simulado |
| land() | - | Aterrizaje | Simulado |
| rtl() | - | Retorno a casa | Simulado |
| goto_position() | lat, lon, alt | Navegar a coordenada | Simulado |
| goto() | lat, lon, alt | Alias de goto_position | Simulado |
| return_to_launch() | - | Alias de rtl | Simulado |
| kill_motors() | - | Parada de emergencia | Simulado |
| upload_mission() | waypoints: list | Subir mision de waypoints | Simulado |
| start_mission() | - | Iniciar mision en AUTO | Simulado |
| clear_mission() | - | Limpiar mision | Simulado |
| set_param() | name, value | Configurar parametro | Simulado |
| get_param() | name | Leer parametro | Simulado |
| is_connected() | - | Estado de conexion | Siempre True |
| is_armed() | - | Estado de armado | Del estado simulado |
| get_mode() | - | Modo actual | Del estado simulado |
| get_system_status() | - | Estado del sistema | Del estado simulado |

### 2.1.1 _SimulatedController

El simulador interno ejecuta un bucle en segundo plano a 10 Hz que:
- Incrementa la altitud cuando el dron esta armado en modo GUIDED
- Disminuye la bateria lentamente (simula consumo)
- Mantiene posicion GPS cerca de Bogota (4.7110, -74.0721)
- Genera movimientos sinusoidales en actitud (roll, pitch, yaw)
- Almacena waypoints de mision simulados
- Responde a todos los comandos como si el dron estuviera conectado

## 2.2 MAVLinkConnection (connection.py)

Gestiona la conexion serial/TCP/UDP con el controlador de vuelo:

- Conexion mediante mavutil.mavlink_connection() con source_system=255
- Timeout de heartbeat: 10 segundos
- Reintentos con backoff exponencial: 2^(attempt-1) segundos
- Hilo de auto-reconexion en segundo plano (intervalo configurable)
- Lock exclusivo para operaciones de escritura (prevencion de condicion de carrera)
- Cola de mensajes COMMAND_ACK para confirmacion de comandos
- Cola de mensajes MISSION_* para protocolo de mision
- Evento de pausa para evitar lecturas durante subida de mision
- Timeout de 3s para wait_ack(), polling cada 50ms

## 2.3 DroneTelemetry (telemetry.py)

Ejecuta un bucle de lectura a 100 Hz que procesa los mensajes MAVLink entrantes y los almacena en un diccionario central (self.data). Los mensajes procesados son:

| Mensaje MAVLink | Campos extraidos | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| VFR_HUD | altitude, airspeed, climb_rate, throttle | Tipicamente 5 Hz |
| GPS_RAW_INT | lat, lon, alt, satellites, fix_type, hdop | Tipicamente 5 Hz |
| BATTERY_STATUS | voltages[], current_battery, battery_remaining | Tipicamente 2 Hz |
| SYS_STATUS | voltage_battery, current_battery (fallback) | Tipicamente 2 Hz |
| ATTITUDE | roll, pitch, yaw (convertidos a grados) | Tipicamente 10 Hz |
| HEARTBEAT | armed (base_mode), mode, system_status | Tipicamente 1 Hz |
| HOME_POSITION | lat, lon, alt | Una vez al arrancar |

Ademas, el modulo de telemetria incluye:
- Persistencia opcional a PostgreSQL cada 5 segundos
- Funcion preflight_checks() que verifica: GPS fix>=3, satelites>=6, bateria>30%, EKF OK, home_position valida
- Mapeo de modos ArduCopter: convierte custom_mode (0-23) a nombres de modo (STABILIZE, AUTO, GUIDED, etc.)
- Calculo de tiempo restante de bateria basado en capacidad nominal (5000 mAh) y consumo actual

## 2.4 DroneCommands (commands.py)

Cada comando utiliza el lock de conexion para envio thread-safe, seguido de wait_ack() para confirmacion. Los comandos MAVLink implementados son:

| Metodo | Comando MAVLink | Detalle |
| --- | --- | --- |
| arm | MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM | param1=1, param2=21196 si force |
| disarm | MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM | param1=0 |
| takeoff | MAV_CMD_NAV_TAKEOFF | Cambia a GUIDED, arma si es necesario |
| land | MAV_CMD_NAV_LAND | Aterrizaje autonomo |
| goto_position | SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT | Frame GLOBAL_RELATIVE_ALT_INT, mask 0xDF8 |
| set_velocity | SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED | Control de velocidad en cuerpo |
| emergency_stop | Escalado | RTL -> LAND -> DISARM |
| kill_motors | MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM | disarm(force=True) directo |
| reboot_autopilot | MAV_CMD_PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN | param1=1 |
| set_mode | master.set_mode() | Usa mode_mapping() del mavutil |

## 2.5 RCOverrideController (rc_override.py)

Permite el control manual del dron mediante la sobreescritura de canales RC. Los valores se normalizan (-1.0 a 1.0) y se convierten a PWM (1000-2000):

- Para roll, pitch, yaw: PWM = 1500 + valor * 500
- Para throttle: PWM = 1000 + valor * 1000

El envio se realiza en un hilo separado a 10 Hz mediante el mensaje RC_CHANNELS_OVERRIDE de MAVLink. Al detenerse, se envian todos los canales en cero para liberar el override.

## 2.6 GeoUtils (geo_utils.py)

Proporciona funciones de conversion entre coordenadas relativas (cuerpo del dron) y coordenadas GPS absolutas:

- relative_to_gps(): Convierte offset (forward, right, up) en el sistema de coordenadas del dron a latitud/longitud/altitud absolutas
- Aplica rotacion de yaw: dx = forward*cos(yaw) - right*sin(yaw)
- Factor de conversion: 1° latitud = 111320m, 1° longitud = 111320*cos(lat) m
- waypoints_relative_to_gps(): Convierte lista de waypoints relativos a absolutos

## 3. Modulo de sensores (backend/sensors/)

El modulo de sensores sigue una arquitectura orientada a objetos con una clase base abstracta y dos implementaciones concretas. Un manager central orquesta las lecturas en un bucle dedicado.

### 3.1 Clase BaseSensor (base.py)

Clase abstracta que define la interfaz comun para todos los sensores:

- Atributos: name (str), sim_mode (bool), _running (bool), _error_count (int)
- Metodos abstractos: start() -> bool, stop(), read() -> SensorReading
- Propiedades: is_running, status (dict con name, running, sim_mode, errors)

Dataclasses comunes:
- SensorReading: timestamp (float), valid (bool)
- DistanceReading(SensorReading): distance_m (float)
- LidarPoint: angle_deg (float), distance_m (float), quality (int)
- LidarScan(SensorReading): points (list[LidarPoint]), min_angle, max_angle

### 3.2 MTF01Sensor (mtf01.py)

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Rango de medicion | 2 cm - 4 m |
| Precision | ±1 cm |
| Protocolo | I2C, direccion 0x57, bus 1 |
| Registro de lectura | 0x01, 2 bytes (big-endian) |
| Formula de conversion | distancia_cm = raw / 58.0 |
| Frecuencia | 20 Hz (gestionado por SensorManager) |

Modo real: Lee 2 bytes del registro 0x01 via smbus.SMBUS, convierte raw a centimetros usando la formula distancia = raw / 58.0.

Modo sim: Genera distancia sinusoidal: 1.5 + 1.0 * sin(elapsed * 0.3) metros, limitado al rango [0.02, 4.0] metros.

### 3.3 YDLidarX4 (ydlidar_x4.py)

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Rango de medicion | 0.12 m - 10 m |
| Campo de vision | 360° |
| Puntos por escaneo | 720 (resolucion 0.5°) |
| Frecuencia de escaneo | 5 - 12 Hz |
| Protocolo | Serial USB a 115200 baud |
| Formato de paquete | 5 bytes: angulo(2B) ¦ distancia(2B) ¦ calidad(1B) |

Modo real: Lee paquetes de 5 bytes del puerto serial. Angulo = (byte0 | byte1<<8) / 64.0 grados, distancia = (byte2 | byte3<<8) mm.

Modo sim: Genera 720 puntos por escaneo con 4 obstaculos simulados en angulos fijos (45°, 120°, 200°, 300°). Cada obstaculo tiene una forma gaussiana que reduce la distancia detectada. Se anade ruido Gaussiano (sigma 0.05m en distancia, sigma 10 en calidad). La calidad se calcula como max(0, min(255, 150 - (dist/10)*100 + noise)).

### 3.4 ObstacleMap (obstacle_map.py)

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Dimension del mapa | 20 x 20 metros |
| Resolucion | 0.2 m por celda |
| Celdas | 100 x 100 (col x rows) |
| Centro | 50, 50 (posicion del dron) |
| Valores de ocupacion | 0.0 (libre) a 1.0 (ocupado) |
| Incremento por obstaculo | +0.3 (LiDAR), +0.5 (ultrasonido) |
| Decremento por espacio libre | -0.1 (ray casting) |
| Factor de decaimiento | 0.995 por ciclo |
| Umbral de bloqueo | 0.5 |

El mapa de obstaculos actualiza su grilla interna a partir de dos fuentes:

update_from_lidar(points, drone_yaw):
  - Rota cada punto del escaneo por el yaw actual del dron
  - Convierte coordenadas polares (distancia, angulo) a cartesianas (x, y)
  - Incrementa la ocupacion de la celda objetivo en +0.3
  - Aplica ray casting (Bresenham) entre el origen y el punto, decrementando   las celdas intermedias en -0.1 (el espacio libre se marca como despejado)

update_from_ultrasonic(distance, drone_yaw):
  - Similar al LiDAR pero con un solo punto al frente del dron
  - Incremento de +0.5 por deteccion

find_free_direction(drone_yaw, min_clearance=2.0):
  - Prueba direcciones: 0°, ±30°, ±60°, ±90°, ±120°, 180°
  - Para cada direccion, verifica que todas las celdas hasta 2m esten libres
  - Retorna la primera direccion libre o drone_yaw + 180° como fallback

to_dict():
  - Exporta el mapa downsampeado (cada 10 celdas) con obstaculos > 0.5
  - Limitado a 200 obstaculos maximos para evitar payloads grandes

### 3.5 SensorManager (manager.py)

El SensorManager es el orquestador central de todos los sensores. Ejecuta un bucle en un hilo separado (daemon) a 20 Hz (50ms de sleep):

1. Lectura del MTF01: obtiene distancia frontal
2. Lectura del YDLIDAR: obtiene escaneo completo de 720 puntos
3. Actualizacion del mapa de obstaculos desde el LiDAR
4. Actualizacion del mapa de obstaculos desde el ultrasonico
5. Decaimiento de la ocupacion: grid *= 0.995
6. Sleep de 50ms

El manager expone:
- get_data(): dict con mtf01, lidar, obstacle_map, drone_yaw
- get_status(): dict con estado de cada sensor
- has_obstacle_ahead(threshold=2.0): bool - verifica MTF01 y LiDAR frontal
- safe_direction: float - direccion libre calculada desde el mapa

La sincronizacion se realiza mediante threading.Lock para acceso thread-safe a los datos mas recientes.

## 4. Modulo de navegacion (backend/navigation/)

El modulo de navegacion implementa la logica de alto nivel para el desplazamiento autonomo del dron, combinando planificacion de rutas, evitacion de obstaculos y control de mision en un bucle de control unificado.

### 4.1 ObstacleAvoidance (avoidance.py)

Implementa la logica de evitacion reactiva basada en dos umbrales de distancia:

| Estado | Distancia | Accion | Cooldown |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | < 1.0 m (brake_distance) | BRAKE: cambia modo a BRAKE, callback emergencia | 3s |
| WARNING | 1.0 - 2.0 m (safety_distance) | AVOID: calcula direccion libre, ajusta rumbo | No |
| CLEAR | > 2.0 m | NONE: navegacion normal | No |

La evaluacion se realiza en cada ciclo del NavigationController (5 Hz). El resultado incluye: action (BRAKE/AVOID/NONE), reason, distance, y para AVOID: turn_deg y safe_heading.

### 4.2 PathPlanner (planner.py)

Planifica rutas entre la posicion actual y el destino:

plan_to_waypoint(start, target, obstacle_map):
  - Divide la ruta en segmentos de 2m (step_size)
  - Convierte cada waypoint a coordenadas locales relativas al dron
  - Verifica si la celda correspondiente en el obstacle_map esta bloqueada
  - Si esta bloqueada: busca direccion libre y agrega desvio de 2m
  - Retorna lista de waypoints GPS intermedios

plan_search_pattern(center, radius, spacing):
  - Genera patron en espiral: radios crecientes, 12 angulos por anillo (30°)
  - Limitado a 50 waypoints
  - Ideal para inspeccion de areas

### 4.3 NavigationController (controller.py)

Controlador principal de navegacion. Ejecuta un bucle autonomo a 5 Hz (200ms de sleep) con la siguiente maquina de estados:

Estados: IDLE <-> NAVIGATING <-> MISSION
                 \                /
                  -> AVOIDING <----
                       |
                       v (cuando obstaculo despejado)
                 NAVIGATING / MISSION

Bucle principal (_nav_loop, 5 Hz):
1. Obtiene datos de sensores via sensor_manager.get_data()
2. Actualiza el yaw del dron en el sensor manager
3. Evalua obstaculos: avoidance.evaluate(sensor_data)
   - BRAKE: activa modo BRAKE en el dron, dispara callback de emergencia,    cambia a estado AVOIDING
   - AVOID: registra el rumbo seguro, cambia a AVOIDING
   - NONE: si estaba en AVOIDING, vuelve a NAVIGATING/MISSION
4. Si estado es NAVIGATING: calcula distancia Haversine al destino,    si < 2m considera destino alcanzado, sino envia goto()
5. Si estado es MISSION: avanza al siguiente waypoint cuando    distancia < 2m, completa mision cuando no hay mas waypoints

Formula Haversine implementada: R = 6371000m, distancia = 2*R*asin(sqrt(...))

## 5. API de comunicacion

### 5.1 API REST (rest.py)

El API REST expone 25 endpoints agrupados por funcionalidad. Todos los endpoints que requieren conexion MAVLink devuelven HTTP 503 si el controlador no esta disponible. Los schemas de entrada usan Pydantic con validacion de tipos en runtime.

### 5.1.1 Endpoints de estado y telemetria

| Endpoint | Metodo | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| /api/status | GET | connected, armed, mode, system_status |
| /api/telemetry | GET | armed, mode, altitude, lat, lon, roll, pitch, yaw, battery, speeds, sats, hdop |

### 5.1.2 Endpoints de control basico

| Endpoint | Metodo | Body (Pydantic) | Validaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/arm | POST | ArmRequest {force} | Ya armado (si !force) |
| /api/disarm | POST | - | Ya desarmado |
| /api/takeoff | POST | TakeoffRequest {altitude} | Armado, altitud 2-100m |
| /api/land | POST | - | - |
| /api/rtl | POST | - | - |
| /api/mode | POST | ModeRequest {mode} | Modo en VALID_MODES (16) |
| /api/goto | POST | GotoRequest {lat, lon, alt} | Armado |

### 5.1.3 Endpoints de control RC

| Endpoint | Metodo | Body |
| --- | --- | --- |
| /api/rc/control | POST | RCControlRequest {throttle, yaw, pitch, roll} |
| /api/rc/reset | POST | - |
| /api/rc/values | GET | - |

### 5.1.4 Endpoints de emergencia

| Endpoint | Metodo | Accion | Fallback |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/emergency | POST | STOP -> BRAKE | LOITER si BRAKE falla |
| /api/emergency | POST | RTL -> return_to_launch | - |
| /api/emergency | POST | LAND -> land | - |
| /api/emergency | POST | KILL -> disarm(force) | - |

### 5.1.5 Endpoints de sensores

| Endpoint | Metodo | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| /api/sensors | GET | mtf01, lidar, obstacle_map, drone_yaw |
| /api/sensors/status | GET | running, sim_mode, estado individual |

### 5.1.6 Endpoints de navegacion

| Endpoint | Metodo | Body | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/nav/status | GET | - | mode, target, waypoint_index, avoidance_active |
| /api/nav/goto | POST | NavGotoRequest {lat, lon, alt} | Navegacion autonoma |
| /api/nav/mission | POST | NavMissionRequest {waypoints} | Mision con waypoints |
| /api/nav/stop | POST | - | Detener navegacion |
| /api/nav/avoidance | POST | active (query) | Activar/desactivar evitacion |

### 5.1.7 Endpoints de mapa de obstaculos

| Endpoint | Metodo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| /api/obstacle-map | GET | Mapa downsampeado (max 200 obstaculos) |
| /api/obstacle-map/reset | POST | Reiniciar grilla a 0.0 |

### 5.1.8 Endpoints de waypoints

| Endpoint | Metodo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| /api/waypoints/save | POST | Guarda en data/waypoints/{name}.json |
| /api/waypoints/load | POST | Carga desde JSON |
| /api/waypoints/list | GET | Lista conjuntos guardados |
| /api/waypoints/{name} | DELETE | Elimina conjunto |

### 5.1.9 Endpoints publicos

| Endpoint | Metodo | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| / | GET | {message, version, status} |
| /health | GET | {status: healthy} |
| /drones | GET | Lista de drones (mock) |
| /missions | GET | Lista de misiones (mock) |
| /users | GET | Lista de usuarios (mock) |
| /flight-routes | GET | Lista de rutas (mock) |

### 5.2 API WebSocket (websocket.py)

El servidor WebSocket en /ws/telemetry proporciona comunicacion bidireccional en tiempo real con la app movil. Utiliza el patron publisher-subscriber gestionado por ConnectionManager.

### 5.2.1 Mensajes salientes (broadcast)

El servidor transmite telemetria a todos los clientes conectados a 10 Hz:

{
  "type": "telemetry",
  "data": {
    "armed": false, "mode": "STANDBY",
    "altitude": 0.0, "latitude": 4.711, "longitude": -74.0721,
    "roll": 0.0, "pitch": 0.0, "yaw": 0.0,
    "battery_voltage": 12.5, "battery_current": 0.5,
    "battery_remaining": 85, "ground_speed": 0.0,
    "vertical_speed": 0.0, "satellites": 10, "hdop": 1.2,
    "mtf01_distance": 1.5,
    "lidar_closest_distance": 2.3,
    "lidar_closest_angle": 45.0,
    "lidar_points": 720,
    "obstacle_ahead": false
  },
  "timestamp": "2026-05-25T..."
}

### 5.2.2 Comandos entrantes

| Comando | Parametros | Descripcion | Requiere ACK |
| --- | --- | --- | --- |
| ARM | {} | Armar | Si |
| DISARM | {} | Desarmar | Si |
| TAKEOFF | {altitude} | Despegar | Si |
| LAND | {} | Aterrizar | Si |
| RTL | {} | Retorno a casa | Si |
| SET_MODE | {mode} | Cambiar modo | Si |
| REBOOT | {} | Reiniciar autopiloto | Si |
| RC_CONTROL | {throttle, yaw, pitch, roll} | Override RC | No |
| RC_RESET | {} | Reset RC | No |
| EMERGENCY | {action} | STOP/RTL/LAND | Si |
| GOTO | {lat, lon, alt} | Navegar a GPS | Si |
| GOTO_RELATIVE | {forward, right, up} | Movimiento relativo | Si |
| MISSION_UPLOAD | {waypoints} | Subir waypoints | Si |
| MISSION_UPLOAD_RELATIVE | {waypoints} | Waypoints relativos | Si |
| START_MISSION | {} | Iniciar mision | Si |
| CLEAR_MISSION | {} | Limpiar mision | Si |
| SAVE_WAYPOINTS | {name, waypoints} | Persistir waypoints | Si |
| LOAD_WAYPOINTS | {name} | Cargar waypoints | Si |
| LIST_WAYPOINTS | {} | Listar guardados | Si |
| NAV_GOTO | {lat, lon, alt} | Navegacion autonoma | Si |
| NAV_MISSION | {waypoints} | Mision autonoma | Si |
| NAV_STOP | {} | Detener navegacion | Si |
| NAV_AVOIDANCE | {active} | Toggle evitacion | Si |
| GET_SENSORS | {} | Datos de sensores | Si |
| GET_OBSTACLE_MAP | {} | Mapa de obstaculos | Si |

Formato de respuesta (ACK): {"type": "command_ack", "command": "...", "result": {"success": bool, "message": "..."}}

### 5.3 Streaming de video (camera_stream.py)

El modulo de camara proporciona transmision de video en vivo con deteccion de objetos mediante YOLOv8. Soporta deteccion de 80 clases del dataset COCO con estimacion de distancia basada en altura conocida de los objetos.

Endpoints:
- WS /api/camera/ws: streaming a 25 fps (JPEG base64)
- GET /api/camera/stream: MJPEG para navegador
- GET /api/camera/snapshot: un frame JPEG
- GET /api/camera/status: estado de camara + vision
- GET /api/camera/vision: resultados de deteccion

La deteccion activa frenado de emergencia si un objeto esta a menos de 2m (zona critica), con cooldown de 3s.

### 5.4 Configuracion (config.py)

| Variable de entorno | Default | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| MAVLINK_DEVICE | udpin:0.0.0.0:14550 | Dispositivo MAVLink: SIM, tcp:ip:port, udpin:..., /dev/ttyACM0 |
| MAVLINK_BAUD | 115200 | Baud rate para conexion serie |
| API_HOST | 0.0.0.0 | Direccion de enlace del servidor |
| API_PORT | 8000 | Puerto del servidor |
| LOG_LEVEL | INFO | Nivel de logging (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) |
| DB_URL | postgresql://... | URL de base de datos PostgreSQL |

Auto-deteccion de dispositivos MAVLink:
1. Si MAVLINK_DEVICE="SIM" -> Modo simulacion
2. Si contiene ":" y no empieza con "/" -> Conexion remota TCP/UDP
3. Busca en /dev/ttyACM0, ttyACM1, ttyUSB0, ttyUSB1, /dev/serial/by-id/*
4. Si no encuentra nada -> Modo SIM (fallback)

## 6. App movil (React Native)

La aplicacion movil esta desarrollada en React Native 0.83.1 con TypeScript. Utiliza la nueva arquitectura de React Native (Fabric/TurboModules) con Hermes como motor de JavaScript.

### 6.1 DroneContext (context/DroneContext.tsx)

El contexto global de la aplicacion gestiona:

- Conexion WebSocket al servidor con auto-reconexion (3s timeout)
- Modo DEMO: se activa tras 5s sin conexion, genera datos locales simulados
- Heartbeat de RC: envio de RC_CONTROL cada 100ms (10 Hz)
- Sistema de comandos con promesas y timeout de 5s
- Mapa de comandos pendientes para correlacionar ACKs

Interfaz Telemetry:
- Campos base: armed, mode, altitude, lat, lon, roll, pitch, yaw, battery, speeds, sats, hdop
- Campos de sensores: mtf01_distance, lidar_closest_distance, lidar_closest_angle, lidar_points, obstacle_ahead

Metodos de navegacion:
- navGoto(lat, lon, alt?): navegacion autonoma a coordenada
- navMission(waypoints): mision con lista de waypoints
- navStop(): detener navegacion
- setAvoidance(active): activar/desactivar evitacion

### 6.2 Pantallas

| Pantalla | Archivo | Funcion principal |
| --- | --- | --- |
| CONTROL | DroneControlScreen.tsx (815 L) | Video, joysticks, botones tacticos, modos |
| DATA | TelemetryScreen.tsx (586 L) | Telemetria detallada, horizonte artificial |
| GPS | GPSScreen.tsx (568 L) | Mapa interactivo con waypoints y ruta |
| ROUTE | WaypointScreen.tsx (587 L) | Edicion de waypoints, misiones |

### 6.3 Componentes

- Joystick.tsx (263 L): PanResponder personalizado, modo 2 (throttle persistente), deadzone configurable, animacion de barra de throttle
- StatusBar.tsx (160 L): indicadores de conexion, modo, armado, DEMO con animaciones de pulso
- TacticalButton.tsx (129 L): efectos de presion con animaciones de escala y color

## 7. Seguridad y manejo de errores

El sistema implementa multiples capas de seguridad:

Lock de escritura: Escritura thread-safe: todas las operaciones de envio MAVLink usan threading.Lock

Lectura sin lock: recv_match() NO usa el lock de escritura para evitar deadlocks

Colas de mensajes: Colas de mensajes separadas para COMMAND_ACK y MISSION_*

Evento de pausa: Evento de pausa para evitar interferencias durante subida de mision

Reconexion automatica: MAVLinkConnection: timeout 10s para heartbeat, backoff exponencial

Liberacion de RC: RCOverrideController: al detenerse envia todos los canales a 0

Emergencias escalonadas: EmergencyAction: STOP -> BRAKE -> LOITER (fallback), KILL -> disarm(force)

Anti-rebote: ObstacleAvoidance: cooldown de 3s para evitar comandos BRAKE repetitivos

Vision cooldown: VisionDetector: cooldown de 3s en deteccion critica

Degradacion gradual: Modo SIM si no se detecta hardware, modo DEMO si no hay servidor

## 8. Despliegue

### 8.1 Despliegue local (RPi4)

# Instalar dependencias del sistema
sudo apt update && sudo apt install -y python3-pip i2c-tools
sudo raspi-config nonint do_i2c 0  # Habilitar I2C
sudo usermod -a -G dialout $USER   # Permisos serial

# Clonar e instalar
git clone <repo> back-mavlink && cd back-mavlink
pip install -r backend/requirements.txt

# Ejecutar
uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

### 8.2 Despliegue con Docker

# Construir y ejecutar con docker-compose
docker-compose up --build

# Servicios:
- postgres:     Puerto 5432
- backend:       Puerto 8000
- frontend:      Puerto 4545

# Nota: el backend se ejecuta en modo privilegiado
# para acceder a dispositivos USB (Pixhawk, YDLIDAR)

### 8.3 Compilacion del APK

# En el directorio mobile/:
cd mobile
npm install
npx react-native build-android --mode=debug

# APK generado en:
android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

# Alternativa con Gradle directamente:
cd android
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.19.10-hotspot
set ANDROID_HOME=C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Android\Sdk
gradlew.bat assembleDebug

## 9. Dependencias (requirements.txt)

fastapi==0.104.1
uvicorn[standard]==0.24.0
pymavlink==2.4.41
sqlalchemy==2.0.23
psycopg2-binary==2.9.9
pyserial==3.5
python-dotenv==1.0.0
pydantic==2.5.0
opencv-python-headless==4.8.1.78
websockets==11.0.3

## 10. Verificacion del sistema (25-Mayo-2026)

Se ejecutaron pruebas integrales del sistema completo en modo SIM para validar el correcto funcionamiento de todos los modulos implementados:

| Modulo | Prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| MAVController | Inicializacion SIM | OK | Controller creado con _sim=True, todos los metodos delegados |
| SensorManager | Arranque | OK | MTF01 y YDLIDAR iniciados en modo simulacion, loop 20Hz |
| MTF01Sensor | Lectura simulada | OK | Distancia sinusoidal 0.5-2.5m a 20Hz |
| YDLidarX4 | Escaneo simulado | OK | 720 puntos/escaneo, 4 obstaculos a 45/120/200/300° |
| ObstacleMap | Actualizacion fusionada | OK | LiDAR+ultrasonido, grilla 100x100 con decaimiento 0.995 |
| ObstacleAvoidance | Evaluacion de riesgo | OK | BRAKE a <1m, AVOID a <2m, cooldown 3s funcionando |
| PathPlanner | Planificacion con desvio | OK | Segmentos de 2m, deteccion de celdas bloqueadas, desvio |
| NavigationController | Ciclo completo 5Hz | OK | Estados IDLE/NAVIGATING/MISSION/AVOIDING, emergencia OK |
| REST /api/sensors | GET | 200 OK | mtf01: {distance_m, valid}, lidar: {points, closest, valid}, mapa |
| REST /api/sensors/status | GET | 200 OK | running=True, sim_mode=True, errores=0 |
| REST /api/nav/status | GET | 200 OK | mode=IDLE, target=None, avoidance_active=True |
| REST /api/nav/goto | POST | 200 OK | Cambio a NAVIGATING con coordenadas especificadas |
| REST /api/nav/stop | POST | 200 OK | Vuelta a IDLE correctamente |
| REST /api/obstacle-map | GET | 200 OK | Grilla 20x20m downsampeada, <200 obstaculos |
| WebSocket broadcast | Telemetria 10Hz | OK | Datos de sensores incluidos en JSON |
| WebSocket NAV_GOTO | Comando + ACK | OK | Respuesta command_ack con resultado |
| Compilacion APK | assembleDebug | OK | 115 MB, 128 tareas ejecutadas, 2min 8s |

## 11. Trabajo futuro

Mejoras planificadas para versiones futuras:

Algoritmo de evasion mas sofisticado (DWA - Dynamic Window Approach)

Mapeo 3D del entorno usando datos del YDLIDAR + altitud

Rutas de vuelo inteligentes con optimizacion (spline, Bezier)

SLAM visual con la camara RealSense para mapeo sin GPS

Misiones con puntos de interes y acciones automaticas

Grabacion de vuelo y reproduccion (black box)

Autenticacion y multiusuario

Notificaciones push para alertas de emergencia

Soporte para multipleles drones simultaneos

Interfaz web como alternativa a la app movil

## 12. Resumen de archivos

### 12.1 Archivos nuevos creados

backend/sensors/__init__.py

backend/sensors/base.py

backend/sensors/mtf01.py

backend/sensors/ydlidar_x4.py

backend/sensors/obstacle_map.py

backend/sensors/manager.py

backend/navigation/__init__.py

backend/navigation/avoidance.py

backend/navigation/planner.py

backend/navigation/controller.py

### 12.2 Archivos modificados

backend/main.py: inicializa sensores y navegacion en startup/shutdown

backend/api/rest.py: init_sensors, init_navigation, shutdown + 9 endpoints

backend/api/websocket.py: sensores en telemetria broadcast + 6 comandos WS

mobile/src/context/DroneContext.tsx: tipos sensor en Telemetry, 4 metodos navegacion

--- Fin del Manual Tecnico ---